Criar uma “Break Light”            WWW.tugamod.webnode.com
Ferramentas:

- Alicate de corte
- Chave de Fenda
- Ferro de solda
- Pistola de cola quente
- Serra manual para ferro
- Tesoura
Materiais:
- Alguns sinalizadores com demonstrado a baixo ou outro material parecido.

Materiais




1º: Com a serra manual (serrote), faça um pequeno corte na ponta do “Break Light”, um pouco abaixo do plástico transparente, com algum cuidado para não danificar a parte transparente.





2º: Coloque a ponta da chave de fenda, nesse corte, e vá forçando devagar até que toda a parte transparente se desprenda por completo de sua base.





3º: Com a chave de fenda novamente, retire com cuidado a placa onde estão os leds, de sua base.






4º: Usando um alicate de corte, retire os excessos das perninhas dos leds, cortando-as bem rente a solda, deixando-as bem pequenas. 





5º: Coloque a placa de leds na posição certa dentro da tampa transparente, e cole o seu contorno nessa tampa, para que fique firme e não se solte.





O fio poderá ser colado junto, deixando-o sair por umas das pontas, ou se preferir, deixe-o saindo pelo meio mesmo... isso vai depender da posição que irá colocá-lo dentro do da sua caixa.





6º: Cole uma fita dupla-face em cima da placa de leds, para poder fixá-la dentro da sua caixa, no local escolhido, e que proporcione uma melhor iluminação dos componentes internos.





7º: Desmonte um molex macho, e prenda com um alicate os fios do “break light” na ponta dos plugs.





 De seguida solde os fios nos plugs.





8º: Com uma fonte externa, ou até mesmo a fonte do computador, teste os fios para saber qual é o fase e qual é o neutro, ligando-os nos fios preto e amarelo da fonte, pois como esse é um “Break Light” de carro, funciona em 12 volts (se ligar invertido, simplesmente os leds não acenderão, não causando nenhum problema, descanse).





Coloque os plugs em seus lugares certos dentro do molex, e teste novamente para ver se os leds já estão acesos.





Finalmente…A sua iluminação com “Break Light” está pronta, só falta escolher a melhor posição de o instalar na caixa, e para isso deverá ter um molex fêmea em sobra, ou então comprar uma extensão em “Y”, para fazer a ligação eléctrica.





Retire o plástico protector da fita dupla-face, e cole o “Break Light” dentro do gabinete, faça a ligação eléctrica e veja o visual.





 Se preferir poderá instalar um interruptor com a função de ligar e desligar quando quiser.
